RTC80.7XX(09) Ukentlig programmerings termostat      monterings instruksjon

RTC80.7XX Ukentlig programmerings termostat

Ukentlig sirkulasjon, det er mulig og sette opp 6 perioder kalt ”events” hver dag med forskjellig temperatur, du kan også velge "manual mode" eller "comfort mode" etter ditt individuelle behov. Termostaten er annbefalt for å kontrollere den elektriske oppvarmingen eller ventilene brukt i ett vannbassert oppvarmingssystem.

Modeller:

| Modell | ampere | Application |
| --- | --- | --- |
| RTC80.713 | 3A | For kontroll av elektriske ventiler eller termostater |
| RTC80.723 | 3A | For kontroll av elektriske ventiler eller termostater |
| RTC80.716 | 16A | For kontroll av varmekabel eller annet oppvarmings utstyr |

Teknisk data:

Volt	 :AC230V(AC110V/AC24V tilgjengelig)
Forbruk	 :2W

Set punkt	 : 5°C —90°C

Begrensning område     : 4°C —99°C (fabrikk innstilling: 28°C-32°C)

Switching differential 	    : ±0.5K omgivelses temperatur  : -5-50°C

Kapsling:	:  IP20

Kabinettmateriale	: flammehemmende PC

Gulv sensor	: termoplastisk gummi NTC sensor,

Kabel lengden er 3m

Funksjon:

“manual mode” – manuell modus

Planlagt program er overstyrt, angi temperaturen i henhold til dine individuelle behov og termostat vil operere på denne temperaturen permanent

“clock-controlled mode” - klokke-kontrollerte modus

Dagen er delt inn i 6-perioder, termostat vil operere automatisk i henhold til programmert temperatur og tid

”comfort mode” - komfort modus

Temperaturen kan endres midlertidig for en enkelt hendelse, komfort modus temperaturen er tilbakestilt på neste hendelse og termostat vil returnere til det opprinnelige programmet.

Programmer/hentelser (Events)

Wake-up, event 1

Leave (am), event 2

Return (am), event 3

Leave (pm), event 4

Return (pm), event 5

Sleep, event 6

Heating on

"Key-lock"-funksjonen er aktivert

Angi sensor modus: innebygde/etasje/begge sensorene

Angi ferie driftsmodus

Tillatt å angi Max og Min temperatur

Tidlig start adaptive funksjon

Sensoren kalibrering å sikre nøyaktig temperaturmåling

Skjerm med baklys, opphold 20 sekunder

Sensoren kalibrering å sikre nøyaktig temperaturmåling

Skjerm med baklys, opphold 20 sekunder

LCD skjem for bedre oversikt

display actual room temperature when switch-off

"Key-lock" funksjon - Tastelås

Trykk på både  og  tastene for 5 sec, for og aktivere/deaktivere tastelås funksjonen ( symbol kommen når tastelås er aktivert og går vekk når den blir deaktivert.)

Daglig bruk av termostaten

1) meny

Trykk på for å velge manuell modus eller klokke-kontrollerte modus, bruk  eller  for å velge komfort-modus i klokke-kontrollerte programmodus

2) plus  & minus

bruk  eller  for å heve eller senke ønsket  temperatur

3) clock

trykk på for og still tid og dato

trykk på til dagen blinker, bruk  eller  til og velge dag, trykk på for og bekrefte innstillingen, og time begynner og blinke bruk  eller  til og stille timen, trykk på for og bekrefte innstillingen og minutter begynner og blinke, bruk  eller  til og stille minuttene, trykk på for og bekrefte innstillingen

4) on/off

Trykk på knappen for å skru av/på termostaten

Ønsket temperatur og tiden vises på venstre side av skjermen vekselvis, og romtemperaturen som kan leses direkte, på høyre side av skjermen

rogrammering: 6 Programmer/hentelser tid og temperatur

Trykk på  i 5 sec for å begynne programeringen

Note:

- Det fabrikkinnstillte setpunktet (15°C) for program 3 & 4 er det samme som for program 2, still gjerne dette inn etter dine individuelle behov.

- symbol 'off' vises hvis temperaturen når laveste setpunkt og termostat er slått av i dette programmet

- Avanserte innstillinger (kvalifiserte personen foretrukket)

Trykk inn samtidig som termostaten skrus på for å få tilgang til de avanserte (når termostaten er skrudd av)

Sensor feil:

Velg riktig sensor type under drift, det vil komme fremm “Err” i displayet hvis det er en feil på sensoren, termostaten må kontrolleres før feilen kan elimineres

Ved oppstart

Ved oppstart kan det være behov for og stille ned setpunktet for å få sirkulasjonspumpen til og starte. Når pumpen starter stilles så setpunktet inn til ønsket temperatur.

RTC80.7XX(09) Ukentlig programmerings termostat        monterings instruksjon